这篇硕士论文来自瑞典查尔姆斯理工大学（Chalmers University of Technology），题目是：

> **Safe and Efficient Vehicle Motion Control of Articulated Heavy Vehicles**

> *A motion control method using Model Predictive Control and Machine Learning*

作者：Lukas Wisell 和 Sander van Dam

合作单位：Volvo Group Trucks Technology

时间：2024年

---

## 📌 论文核心目标

**目标：** 为**铰接式重型车辆（如卡车+挂车）**设计一个**安全且节能**的运动控制系统，重点解决**制动时的稳定性问题**，特别是在**低附着、高曲率道路**条件下。

---

## 🧠 核心方法

论文提出了一种结合**模型预测控制（MPC）**与**机器学习（ML）**的控制策略：

### 1. **控制分配（Control Allocation, CA）**

- 将**纵向力（制动力）**和**前轮转向角**分配给车辆的各个执行器（如电动驱动轴、机械制动器）。

- 目标是**最大化能量回收**（优先使用电动机制动），同时**避免危险姿态**（如折叠、挂车摆动、组合旋转等）。

### 2. **模型预测控制（MPC）**

- 使用**非线性单轨模型**（single-track model）预测车辆未来状态。

- 在每一步优化控制输入，使得车辆**跟踪参考路径和加速度**，同时满足**安全约束**（如轮胎力不超过摩擦圆、挂车角度不过大等）。

- 引入**终端约束集（terminal set）**，确保系统在预测时域之外仍然安全。

### 3. **机器学习：主动学习（Active Learning）+ 支持向量机（SVM）**

- 由于**控制不变集（control invariant set）**难以解析计算，论文提出用**机器学习近似**它。

- 使用**MPC本身作为“预言机”**（oracle），判断某个状态是否安全。

- 通过**主动学习**策略，**智能采样**状态空间中最“有用”的点，训练**SVM分类器**，近似出控制不变集。

- 最终将训练好的SVM作为**终端约束**嵌入MPC中，提升其**持续可行性（persistent feasibility）**。

---

## 🧪 实验与结果

### ✅ 成功案例（Test Case 1~3）

- 在**中等曲率、干燥路面、适中制动**条件下，MPC能：

- 安全跟踪路径和加速度；

- 比传统比例制动控制器**更充分利用电动轴**，提升能量回收；

- 保持挂车稳定，避免危险姿态。

### ⚠️ 挑战案例（Test Case 4）

- 在**高制动强度（-4 m/s²）+ 高曲率+干燥路面**条件下：

- **MPC失效**，车辆发生折叠（jack-knifing）；

- **比例制动控制器**却能保持稳定；

- 分析表明：**模型失配**是主因（MPC用的轮胎模型过于乐观）；

- **终端约束集未触发**，说明问题不在ML部分，而在**模型精度**。

---

## 📌 结论与展望

### ✅ 成果总结

- 提出了一种**结合MPC与ML的控制框架**，可：

- 在**大多数工况下**实现**安全+节能**的控制；

- **显著减少训练数据量**（主动学习 vs 随机采样）；

- **在线实时运行**（使用Acados求解器，平均0.1秒求解）。

### ⚠️ 局限性

- **轮胎模型精度不足**：线性+摩擦圆模型在极限工况下**高估侧向力**，导致MPC“误判”安全边界；

- **高维SVM训练受限**：MATLAB的`fitcsvm`在高维状态空间下性能下降；

- **备份控制器设计简单**：失效切换时可能引发瞬态不稳定。

### 🔮 未来方向

1. **更高精度的轮胎模型**（如Magic Formula）；

2. **集成VTM高保真模型数据**训练终端集，减少模型失配；

3. **更智能的备份控制器**（如基于规则的安全干预）；

4. **扩展至其他车辆组合**（如A-double、B-train）；

5. **Python替代MATLAB**训练SVM，提升高维性能；

6. **主动学习应用于SOE（Safe Operating Envelope）构建**，加速安全边界建模。

---

## 📎 一句话总结

> 这篇论文构建了一个**“MPC+ML”智能控制系统**，让**电动卡车+挂车**在**制动时既能多发电，又不翻车**，虽然在**极限工况下还有提升空间**，但为**未来自动驾驶重卡**提供了**可扩展、可学习的安全控制框架**。

---

如果你有特定章节（比如第4章AL算法、第5章实验结果、第3章MPC设计）想深入解读，我可以继续展开。